# Tastenbelegung für BR E 10-39-40-41.dhs       „Knallfrosch“

### F0 = Licht an und sound an eingestellt für SX1 = CV911 = 29

Bei CV 911 = 1  Sound an mit F1  dann aber F1 Lokpfiff auf F14 verlegen

Starten:

Piep ,  Bügel hoch mit Druckluft , Luftpresser , Schaltwerk start , Luftablassen

Fahren:

Anfahren mit Schaltwerk – jede 12 Fahrstufe Schaltwerk kurz , Tonhöhe 18

Anhalten:

## Bremsenquietschen ab FS 7 bis FS 1

Abstellen:

Elektroschalter , Bügel runter , Luftleitung leeren.

# F  1 = Lokpfiff lang  -  Pressluft  Soundablauf 3 = 935

F  2 = Lokpfiff kurz  -  Pressluft  Soundablauf 4 = 936

F  3 = Ansage   Abfahrt Gleis 1  Soundablauf 5 = 937

F  4 = Ansage   Abfahrt Gleis 2  Soundablauf 6 = 938

F  5 = Ansage   Abfahrt Gleis 3  Soundablauf 8 = 940

F  6 = Ansage   Zug endet hier   Soundablauf 9 = 941

F  7 = Bremsenquietschen

F  8 = ankuppeln Luft auffüllen   Soundablauf 10 = 942

F  9 = Ölpumpe                             Soundablauf 11 = 943

F10 = Trillerpfeife                         Soundablauf 12 = 944

F11 = Besandung                         Soundablauf 13 = 945

F12 = Schaltwerk                          Soundablauf 14 = 946

## Soundablauf  3 bis 14 CV´s für Lautstärkeänderungen  0 min bis 255 max